和静县商品煤产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样方法按GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》的规定进行确定。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品品种 |  | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民用型煤 | 蜂窝煤 | 5块（检验样品3块，备用样品2块） |
|  |  | 其他型煤 | 不少于8kg （检验样品不少于4kg，备用样品不少于4kg）a |
| 2 | 民用散煤、动力用煤 |  | 不少于30kg （检验样品不少于15kg，备用样品不少于15kg）b |
| a 应从随机抽取的两袋（箱）及以上样品，按照GB/T 474缩分得到。 b 按标准GB/T 474制备成粒度不大于13mm的煤样后缩分得到。 |  |  |  |

2 检验依据

表2 民用型煤检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发热量 | GB/T 213-2008 |
| 2 | 全硫 | GB/T 214-2007 |
| 3 | 磷含量 | GB/T 216-2003 |
| 4 | 砷含量 | GB/T 3058-2019 |
| 5 | 氯含量 | GB/T 3558-2014 |
| 6 | 氟含量 | GB/T 4633-2014 |
| 7 | 汞含量 | SN/T 3511-2013 |

表3 民用散煤检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灰分 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫 | GB/T 214-2007 |
| 3 | 磷含量 | GB/T 216-2003 |
| 4 | 砷含量 | GB/T 3058-2019 |
| 5 | 氯含量 | GB/T 3558-2014 |
| 6 | 氟含量 | GB/T 4633-2014 |
| 7 | 汞含量 | SN/T 3511-2013 |

表4 动力用煤检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灰分 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 发热量 | GB/T 213-2008 |
| 3 | 全硫 | GB/T 214-2007 |
| 4 | 磷含量 | GB/T 216-2003 |
| 5 | 砷含量 | GB/T 3058-2019 |
| 6 | 氯含量 | GB/T 3558-2014 |
| 7 | 氟含量 | GB/T 4633-2014 |
| 8 | 汞含量 | SN/T 3511-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 34170-2017 《商品煤质量 民用型煤》

GB 34169-2017 《商品煤质量 民用散煤》

《商品煤质量管理暂行办法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。