附件2

和静县重点防范区风险管控表

| 防治区划 | 分区 | 地理位置 | 面积（km2） | 地质环境条件 | 防治区划重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区 | A1 | 黄水沟－巴伦台（G218、G216沿线） | 197.294 | 该区主要位于巴伦台镇，沿黄水沟两岸分布，区内地形地貌以陡峻中山区为主，地形切割强烈，起伏较大，冲沟发育，沟谷岸坡陡峭，高程分布1218－3154m，斜坡地形坡度30－82°，斜坡沟谷最大切割深度212m。岩性主要为花岗岩、闪长岩类岩组，河谷两侧主要为粉质粘土与砾类土。人类活动较强烈，以道路建设（国道G218、国道G216）为主，沟谷内道路建设开挖坡体。该区共发育滑坡9处，崩塌63处，泥石流29处。 | ①加强对国道G218和国道G216由于切坡形成的崩塌地质灾害的综合治理。②防治采取“以防为主、防治结合”和“谁受益，谁治理”的原则。③进一步对区内不稳定斜坡展开专项调查，确定区内顺向坡及斜向坡的分布。 |
|  | A2 | 阿拉沟（S301沿线）－夏尔尕沟 | 114.098 | 该区主要位于阿拉沟乡，沿阿拉沟河两岸分布，区内地形地貌以陡峻中山区为主，地形切割强烈，起伏较大，冲沟发育，沟谷岸坡陡峭，基岩裸露，岩体结构面发育切割呈块状，高程分布1548－3336m，斜坡地形坡度25－75°，斜坡沟谷最大切割深度106m。岩主要为花岗岩、闪长岩类岩组，河谷两侧主要为粉质粘土与砾类土。人类活动强烈，以道路建设（省道S301）为主，沟谷内道路建设开挖坡体。该区共发育滑坡3处，崩塌16处，泥石流21处。 | ①加强对省道S301和乡村道路由于切坡形成的崩塌地质灾害的综合治理。②对有固定威胁对象的泥石流灾害点进行专业监测和工程治理③防治采取“以防为主、防治结合”和“谁受益，谁治理”的原则。 |
|  | A3 | 克尔古提沟—纳依特沟 | 73.5621 | 该区主要位于克尔古提乡，沿克尔古提沟、纳依特沟两岸分布，区内地形地貌以陡峻中山区为主，地形切割强烈，起伏较大，冲沟发育，沟谷岸坡陡峭，高程分布1516－2768m，斜坡地形坡度30－76°，斜坡沟谷最大切割深度139m。岩性主要为花岗岩、闪长岩类岩组，较坚硬－软硬互层状砂岩、泥岩、砾岩、页岩，河谷两侧主要为粉质粘土与砾类土。人类活动较强烈，以一般乡村道路建设为主，沟谷内道路建设开挖坡体。该区共发育滑坡3处，崩塌22处，泥石流17处。 | ①泥石流是该区地灾防治的重中之重，应进一步对区内的每一条泥石流沟进行风险区划防控；②加强小流域综合治理。③进行一调查顺向坡范围，在此范围内严禁切坡的工程活动。④进一步分析区断层影响范围，划定活动断裂带为禁建区。 |
|  | A4 | 古仁郭勒沟 | 34.9179 | 该区主要位于巴伦台镇北部，沿玛纳斯河两岸分布，区内地形地貌以冻融土覆盖的中起伏高山区为主，地形切割强烈，起伏较大，冲沟发育，沟谷岸坡陡峭，高程分布2199－3338m，斜坡地形坡度30－77°，斜坡沟谷最大切割深度122m。岩性主要为花岗岩、闪长岩类岩组以及砂岩为主的碎屑岩岩组，河谷两侧主要为粉质粘土与砾类土。人类活动较强烈，以一般乡村道路建设为主，沟谷内道路建设开挖坡体。该区共发育滑坡14处，崩塌12处，泥石流8处。 | ①加强对乡村道路由于切坡形成的崩塌地质灾害的定期巡查和群测群防工作②对有固定威胁对象的泥石流灾点进行专业监测和搬迁避让。 |
|  | A5 | 阿尔先沟－班禅沟 | 77.8649 | 该区主要位于巩乃斯镇，沿阿尔先沟和班禅沟两岸分布，区内地形地貌以冻融土覆盖的中起伏高山区为主，地形切割强烈，起伏较大，冲沟发育，沟谷岸坡陡峭，高程分布1862－3803m，斜坡地形坡度30－77°，斜坡沟谷最大切割深度120m。岩性主要为砂岩为主的碎屑岩岩组，河谷两侧主要为粉质粘土与砾类土。人类活动较强烈，以一般乡村道路建设为主，阿尔先沟存在景区开发，沟谷内道路建设开挖坡体。该区共发育滑坡47处，崩塌19处，泥石流13处。 | ①风景区部分(人员聚集区)进行工程治理，彻底断绝风险源。②多数泥石流已经建设有专业监测设备，对承灾体较少的泥石流灾害点可进行搬迁。③对由切坡造成的滑坡地质灾害进行简单工程治理。 |
|  | A6 | 克克奴克流域（G217沿线） | 24.1942 | 该区主要位于巴音郭楞乡，沿巴音郭楞河支系两岸分布，区内地形地貌以陡峻中山区为主，地形切割强烈，起伏较大，冲沟发育，沟谷岸坡陡峭，高程分布2538－3619m，斜坡地形坡度25－75°，斜坡沟谷最大切割深度212m。岩性主要为较坚硬－软硬互层状砂岩、泥岩、砾岩、页岩，河谷两侧主要为粉质粘土与砾类土。人类活动较强烈，以道路建设（国道G217），沟谷内道路建设开挖坡体。该区共发育滑坡2处，崩塌18处，泥石流多少1处。 | ①加强对国道G217由于切坡形成的崩塌地质灾害的综合治理。②防治采取“以防为主、防治结合”和“谁受益，谁治理”的原则。③进一步对区内不稳定斜坡展开专项调查，确定区内顺向坡及斜向坡的分布。 |
|  | A7 | 霍尔古吐沟 | 17.352 | 该区主要位巴音布鲁克镇，沿开都河两岸分布，区内地形地貌以冻融土覆盖的大起伏中山区为主，地形切割强烈，起伏较大，冲沟发育，沟谷岸坡陡峭，高程分布1859－2875m，斜坡地形坡度25－76°，斜坡沟谷最大切割深度115m。岩性主要为较坚硬－软硬互层状砂岩、泥岩、砾岩、页岩岩组，河谷两侧主要为粉质粘土与砾类土。人类活动较强烈，以一般乡村道路建设为主，沟谷内道路建设开挖坡体。该区共发育滑坡6处，崩塌11处。 | ①加强对乡村道路由于切坡形成的崩塌地质灾害的定期巡查和群测群防工作②该区正存在修建道路工程活动，应加强对施工人员的地质灾害安全意识教育。 |
|  | A8 | 买仁盖林沟 | 33.9916 | 该区主要位于哈尔莫敦镇，沿开都河支系两岸分布，区内地形地貌以冻融图覆盖的大起伏中山区为主，地形切割强烈，起伏较大，冲沟发育，沟谷岸坡陡峭，高程分布1656－3967m，斜坡地形坡度25－76°，斜坡沟谷最大切割深度112m。岩性主要较坚硬－软硬互层状砂岩、泥岩、砾岩、页岩岩组。人类活动较强烈，以一般乡村道路建设为主，沟谷内道路建设开挖坡体。该区共发育滑坡3处，崩塌6处，泥石流5处。 | ①加强对乡村道路由于切坡形成的崩塌地质灾害的定期巡查和群测群防工作②加强对崩塌灾害进行监测，包括巡视一监测和利用裂缝伸缩仪、报警器等简单的监测设施进行监测。 |